室内隔声检测工作交底书

为了提高民用建筑工程隔声检测工作的质量和效率，我中心将本着公正、科学、高效、创新的质量方针服务于建筑市场。现就贵单位工地委托的室内隔声检测作如下交底，请贵单位据此做好现场准备工作，并监督检查我们的检测与服务质量。

- 现场准备

- 待检测房间现场应安装好门窗后方能进行检测。

- 待检测房间提前准备好电源。

- 提供待检测房间的建筑平面图及相关建筑装修施工资料，如房间使用面积墙体（楼板）构造、隔声（噪声）设计要求等。

- 待检测现场应打扫干净，不要将装饰装修材料如人造板材、油漆等遗留在房间。

- 检测当天现场应当关闭大型机器和机械设备，避免产生额外噪声影响检测准确性。

- 有其他特殊情况的准备要求，由检测员通过电话、微信或现场交底。

二、人员要求

- 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表制定检测方案，并与本中心检测员共同核实待检房间的位置及封闭情况等。

- 在检测过程中，本中心指派该检测项目专职检测员进行现场检测。

三、检测依据及相关规定

- 《房间之间空气声隔声的现场测量规范》GB/T 19889.4-2005

- 《楼板撞击声隔声的现场测量规范》GB/T 19889.7-2005

- 《外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量规范》GB/T 19889.5-2006

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

- 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005

- 《绿色建筑工程施工质量验收标准》SJG 67-2019

- 相关规定

5.1 建筑主要功能房间建筑构件隔声性能测量

- 空气声隔声性能检测：应选取典型的构造做法进行检测，每种构造做法的检测数量不少于 2 组。

- 楼板撞击声隔声性能检测：应选取具典型的构造做法进行检测，每种构造做法的检测数量不少于 2 组。

- 典型的构造做法应针对住宅、学校、医院、旅馆、办公建筑及商业建筑等六类建筑分别选取，有隔声要求的建筑构件参见《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）及项目绿色建筑设计文件。

5.2  室内噪声级测量

- 每个建筑单体应选取噪声最不利的户型，检测点要覆盖高中低不同楼层。

- 对于住宅、学校、医院、旅馆、办公建筑及商业建筑中面积小于30m2的房间，在被测房间内选取1个测点，测点应位于房间中央。

- 对于面积大于等于30m2、小于100m2的房间，选取3个测点,测点均匀分布在房间长方向的中心线上，房间平面为正方形时,测点应均匀分布在与窗面积最大的墙面平行的中心线上。

- 对于面积大于等于100m2的房间，可根据具体情况，优化选取能代表该区域室内噪声水平的测点及测点数量。

- 测点分布应均匀且具代表性,测点应分布在人的活动区域内。对于开敞式办公室,测点应布置在办公区域;对于商场，测点应布置在购物区域。

五、检测过程

- 检测过程中，请监理单位（或建设单位）、施工单位的代表见证检测全过程，见证内容有检测、服务、廉政等情况，如检测员吃拿卡要，请及时投诉。

- 所有检测仪器设备均经有资质的计量部门的校准并在校准合格的有效期内使用。见证各方可在现场监督检测,如有异议，请及时提出。

- 现场采样或检测结束后，请见证各方认真如实填写《检测工作见证表》，并由现场检测员收回。

六、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 检测一室主任：28589686

- 检测室统计员：28589693

- 检测室室内环境组：28589586

- 中心收发组（龙城）：28589511

- 中心收发组（吉华）：28589721

- 投诉电话：28589690