深圳市龙岗区

建设工程质量检测中心

基桩静载、地基压板检测

工作交底书

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号质检大厦

基桩静载/地基压板检测工作交底书

为提高基桩静载/地基压板检测的工作质量和效率，我中心将本着“公正、科学、高效、创新”的质量方针服务于建筑市场。现就贵单位工地拟开展的基桩静载/地基压板检测作如下交底，请贵单位依此交底做好现场准备工作，并监督检查本中心的检测质量与服务质量。

图1

图2 静载荷试验装置（压重平台反力法）

- 一、现场准备

检测开始前，请委托方按如下要求做好准备工作：

- 基桩(静载抗压、抗拔)桩头、压板检测点处理：

- 预应力管桩（抗压）静载：如带有桩帽且桩头未发现破损的，可不作处理；否则应把桩头锯平。

- 预应力管桩（抗拔）静载：检查桩头（距桩顶1000mm以内），是否存在破损或裂缝，如有，应把有破损或裂缝部分割掉，以免桩头受拉断裂，桩芯的桩顶以下2000mm～4000 mm处清理干净以便灌芯。

- 灌注桩（抗压）静载：灌注桩应凿掉顶部的破碎层和软弱混凝土，并平整桩头。如做桩帽，桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1~2级，且不得低于C30。

- 灌注桩（抗拔）静载：灌注桩应凿掉顶部的破碎层和软弱混凝土，并平整桩头，把试桩所有受拉钢筋（桩身主筋）调直并预留≥　400mm

- e) 压板检测点：应平整、保持自然湿度，无积水。

- 试坑底面、检测面的准备：

- 试坑底面大小：以检测桩（点）为中心，基桩静载：平整长5.0m×宽2.0m的面，压板：平整压板直径D+300mm的正方形面。

- 试坑底面标高：试坑底面标高与承台底设计标高一致。静载检测的基桩顶面宜高出试坑地面的500mm，如果桩头露出自然地面500mm以上，则应切除多余桩头。使桩顶面高出自然地面500mm即可。压板检测点底面与试坑面同高。

- 检测面大小：以检测桩（点）为中心，平整10m×10m的检测面。

图3静载试坑底面俯视图                            图4静载试坑底面剖面图

图5 复合地基检测面俯视图

- 电源：受检桩（点）位置应配置220V、380V交流电源，即三相四线。

- 场地准备：场地要平整，过车道路要平整坚硬，以满足25吨平板车及25-240吨吊车的进出场要求。

- 集装箱：需在安全妥当的位置提供辅助工人居住的集装箱放置场所，单个集装箱需提供约2.5米×2.5米的场地，并提供集装箱照明等生活用电。

- 缴费：办理检测委托单，并根据检测工作量提前缴纳检测费用。

- 二、人员要求

- 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表与本中心检测员共同核实受检桩（点）位置，并签字确认。

- 在检测过程中，本中心指派有该检测项目上岗证的专职检测员进行现场检测,同时安排经过培训考核合格的辅助工人住现场协助检测员开展相关辅助工作。

- 三、检测依据及相关要求

- 广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ15-60-2019）

- 深圳市标准《建筑基桩检测规程》（SJG09-2020）

- 相关要求：

检测开始前，检测员在现场向委托方收集如下资料：

- 3.1桩位图1份，要求桩位图上注明桩号，并另附1张A4大小的桩位图，均需加盖监理单位及施工单位公章或项目章。

- 3.2地质勘查报告1份。

- 3.3受检桩的施工记录。

- 3.4设计蓝图、设计变更、勘察报告等原件以备查验。

- 3.5检测方案（具体模板由对接检测员提供）。

- 四、检测过程

- 所有检测仪器设备均经有资质的计量部门的校准并在校核合格的有效期内使用。检测数据测试仪全自动采集，无法修改。见证各方可在现场查看检测数据，如有异议，请及时提出。

- 现场静载检测结束后，请见证各方认真如实填写《检测工作见证表》由现场检测员收回。

五、检测结论

- 检测结束后5天内，对检测过程发现的不合格检测点，本中心检测员电话通知质安站项目监督员，并在半个工作日内开具《工程质量检测情况通知书》通知质安站相关科室及监督员，同时电话通知委托方。委托方应及时与该工程监督员联系，做出处理意见。

- 在现场检测结束7个工作日或收到中心通知短信，委托方可凭委托单（取报告凭证）到委托处（中心收发组（龙城或吉华））领取该工程的检测报告。

- 六、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 检测二室主任：28589609

- 检测二室统计员：28589599

- 检测二室静载组：28589606

- 中心收发组（龙城）：28589511

- 中心收发组（吉华）：28589721

- 投诉电话：28589690