深圳市龙岗区

工程质量检测中心

锚杆（索）检测

工作交底书

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号质检大厦

锚杆（索）检测工作交底书

为提高锚杆（索）抗拔检测的工作质量和效率，我中心将本着“公正、科学、高效、创新”的质量方针服务于建筑市场。现就贵单位工地拟开展的锚杆（索）抗拔检测作如下交底，请贵单位依此交底做好现场准备工作，并监督检查本中心的检测质量与服务质量。

锚杆（索）检测示意图

- 一、现场准备

- 预留部位：原则上按每种规格每一批次均匀分布，并将相应的杆号写进检测方案里报设计单位、建设单位和监理单位鉴字确认盖章。

- 施工要求：

- 2.1预留检测锚杆龄期28天或强度达70%方可检测。

- 2.2锚索基本试验需现制以杆为中心横截面积1-2平方米（具体视土质而定），厚度不少于0.5米的混凝土支墩。

- 2.3预留检测锚杆安装要求保证喷射混凝土表面外露长度60cm～100cm，钢花管土钉要求保证喷射混凝土表面外露长度8cm～10cm，用钢筋焊接70cm。

- 2.4基础锚杆以受检锚杆为中心，边长2.5米的正方形场地内平整无异物，且能提供足够反力，受检锚杆外露长度不低于检测作业面1.1米，否则采用搭接焊接法处理，对于精轧钢杆体，长度不够时应采用连接器连接处理。

- 2.5预留检测锚杆不得与加强筋、梁等其它构件焊接在一起。

- 2.6预留检测锚杆在岩面至喷射混凝土表面之间部分套一根孔径稍大的PVC套管，以保证锚杆与其它构件或喷射混凝土无连接。

- 2.7预留检测锚杆与同部位的工程锚杆要同时施工，除保证外露长度和套PVC套管外，其余所有施工工艺要相同，以保证预留锚杆（索）能真实反应所有工程锚杆（索）的施工情况。

- 2.8检测部位高于1.5米，需提供穿心千斤顶安装平台或吊机或塔吊等辅助机械设备。

- 2.9现场受检锚杆（索）做好明显标记，写上编号。

- 2.10电源：锚杆（索）检测现场需提供配置380V三相四线交流电源。

- 二、人员要求

- 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表与本中心检测员共同核实受检锚杆（索）位置。

- 在检测过程中，本中心指派有该检测项目上岗证的专职检测员进行现场检测，同时安排经过培训考核合格的辅助工人驻现场协助检测员开展相关辅助工作。

- 三、检测依据及相关要求

1.《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）。

2.《岩土锚杆（索）技术规范》（CECS22：2005）。

3.《深圳市基坑支护技术规范》（SJG05-2020）。

4.广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T15-60-2019）。

5.相关要求：

检测开始前，检测员在现场向委托方收集如下资料：

- 5.1检测方案（包含锚杆（索）检测参数表1份（基础锚杆提供平面图），要求注明锚杆编号、锚杆类型、锚杆直径、锚杆长度、施工日期和设计抗拔力；检测锚杆立面位置图1份，要求注明锚杆（索）编号，标注受检杆号），检测方案需有相关单位签字盖章确认（具体模板由对接检测员提供）。

- 5.2地质勘查报告1份。

- 5.3受检锚杆的施工记录。

以上资料除另附的1张A4大小的锚杆立面位置图外，其它资料随报告退还。

- 四、 检测过程

- 所有检测仪器设备均经有资质的计量部门的校准并在校核合格的有效期内使用。检测数据测试仪全自动采集，无法修改。见证各方可在现场查看检测数据，如有异议，请及时提出。

- 现场检测结束后，请见证各方如实填写《检测工作见证表》由现场检测员收回。

五、检测结论

- 检测结束后5天内，对检测过程发现的不合格检测点位，本中心检测员电话通知质安站项目监督员，并在半个工作日内开具《工程质量检测情况通知书》通知质安站相关科室及监督员，同时电话通知委托方。委托方应及时与该工程监督员联系，做出处理意见。

- 在现场检测结束7个工作日或收到中心通知短信，委托方可凭委托单（取报告凭证）到委托处（中心收发组（龙城或吉华））领取该工程的检测报告。

- 六、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 检测二室主任：28589609

- 检测二室统计员：28589599

- 检测二室静载组：28589606

- 中心收发组（龙城）：28589511

- 中心收发组（吉华）：28589721

- 投诉电话：28589690