深圳市龙岗区

建设工程质量检测中心

室内环境检测

工作交底书

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号质检大厦

室内环境检测工作交底书

为了提高民用建筑工程室内环境检测工作的质量和效率，我中心将本着公正、科学、高效、创新的质量方针服务于建筑市场。现就项目委托的室内环境检测作如下交底，请相关单位据此做好现场准备工作，并监督检查我们的检测与服务质量。

- 现场准备

- 民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量检测，应在工程完成至少7天以后、工程交付使用前进行。

- 提供待检测房间的建筑平面布置图及相关建筑装修施工资料，如房间使用面积、完工时间、装修标准等。

- 清理检测现场，将待测房间打扫干净，不要将装饰装修材料如人造板材、油漆等遗留在房间。

- 对采用自然通风的房间，要保证对外门窗能够严密关闭；对采用集中空调的房间，要保证集中空调能够正常运转。

- 检测房间门窗由检测单位关闭并加贴封条。

- 特殊情况的准备要求，由检测员通过电话、微信或现场交底。

- 检测人员收到检测委托单后当天与委托人联系检测，对现场具备检测条件的，委托方宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作。对于尚未办理委托的重大或应急工程，委托方可先向本中心提出申请，检测中心确认后检测人员与申请方联系进场检测，委托方应于项目检测完成前及时补办委托手续。

二、人员要求

- 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表制定检测方案，并与本中心检测员共同核实待检房间的位置及封闭情况等。

- 在检测过程中，本中心指派有该检测项目上岗证的专职检测员进行现场检测。

三、检测依据及相关规定

- 1、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）；

- 2、《环境空气中氡的标准测量方法》（GB/T 14582-93）。

- 3、《公共场所卫生检验方法第2部分、化学污染物》（GB／T18204.2-2014）

- 4、相关规定

- 4.1抽检数量不得少于5%，并不得少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋抽检量不得少于50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。

- 4.2原则上，房间使用面积小于50m2时，设1个检测点；房间使用面积大于或等于50、小于100m2时，设2个检测点；房间使用面积大于或等于100、小于500m2时，设不少于3检测点；房间使用面积大于或等于500、小于1000m2时，设不少于5检测点；房间使用面积大于或等于1000m2时，每增加1000 m2增加1，增加面积不足1000m2时增加1000m2计算。

- 4.3采样期间内外空气调节系统（吊扇和窗户上的风扇）要停止运行。

- 4.4对采用自然通风的民用建筑工程，采样应在对外门窗关闭至少1个小时后才可以进行。

- 4.5若采样前12h或采样期间出现大风，则停止采样。

四、检测过程

- 检测过程中，请监理单位（或建设单位）、施工单位的代表见证检测全过程，见证内容有检测、服务、廉政等情况，如检测员吃拿卡要，请及时投诉。

- 所有检测仪器设备均经有资质的计量部门的校准并在校准合格的有效期内使用。见证各方可在现场监督检测,如有异议，请及时提出。

- 现场采样或检测结束后，请见证各方认真如实填写《检测工作见证表》，并由现场检测员收回。

五、检测结论

- 采样完成后4个工作日内，对室内环境检测结果不符合标准要求的样本，本中心检测员电话通知质安站项目监督员，并在半个工作日内开具《工程质量检测情况通知书》通知质安站相关科室及监督员，同时电话通知委托方。

- 在采样完成后7个工作日或收到中心通知短信，委托方可凭委托单（取报告凭证）到委托处（中心收发组（龙城或吉华））领取该工程的检测报告。

六、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 检测一室主任：28589686

- 检测一室统计员：28589693

- 检测一室室内环境组：28589586

- 中心收发组（龙城）：28589511

- 中心收发组（吉华）：28589721

- 投诉电话：28589690