深圳市龙岗区

建设工程质量检测中心

混凝土后锚固件抗拔性能检测

工作交底书

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号质检大厦

混凝土后锚固件抗拔性能检测工作交底书

为了提高建设工程混凝土后锚固件抗拔性能检测工作的质量和效率，我中心将本着公正、科学、高效、创新的质量方针服务于建筑市场。现就项目委托的混凝土后锚固件抗拔性能检测作如下交底，请相关单位据此做好现场准备工作，并监督检查我们的检测与服务质量。

- 一、现场准备

- 提供待检测工程的结构平面布置图及相关施工资料，如后锚固件类型、规格型号、锚固深度、钻孔深度及承载力设计值等。

- 后锚固件的安装偏差应符合设计要求；对于粘接型锚栓、植筋和植螺杆，试验时粘接剂或锚固胶的固化时间应达到相关标准要求。

- 待检测后锚固件的基材强度应达到规定的设计强度等级要求；基材表面应平整，并清除基材饰面层浮浆，必要时进行磨平处理。

- 待检测后锚固件位置较高时，需搭建工作台，并采取有效措施保证安全。

- 在工程现场外进行试验时（例如样板件），试件及相关条件应与工程中采用的后锚固件的类型、规格型号、基材强度等级、施工工艺和环境条件等相同。

- 其它特殊结构或部位的准备要求，由我方检测员通过电话、微信交底，必要时也可去现场交底。

- 检测人员收到检测委托单后当天与委托人联系检测，对现场具备检测条件的，委托方宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作。对于尚未办理委托的重大或应急工程，委托方可先向本中心提出申请，检测中心确认后检测人员与申请方联系进场检测，检测现场填写委托单（宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作），委托方应于项目检测完成前及时补办委托手续。

- 二、人员要求

- 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表与本中心检测员共同核实待检部位。

- 在检测过程中，本中心指派有该检测项目上岗证的专职检测员进行现场检测。

- 三、检测依据及要求

- 《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》DBJ/T 15-35-2004

- 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013

- 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010

- 《深圳市非承重墙体与饰面工程施工及验收标准》 SJG14-2018

- 检测要求：

- 5.1 对非生命线工程的非结构构件，锚栓锚固件总数的1‰且不少于5个;对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，植筋总数的3%且不少于5个；对非生命线工程的非结构构件，植筋锚固件总数的1‰且不少于3个。

- 5.3非承重墙砌体的后锚固件检测。施工前先做5根样板件。植筋分项质量抽检，每五层为一个检验批，每个检验批抽样比例为3‰,且不少于3根。

- 四、检测过程

- 检测过程中，请监理单位（或建设单位）、施工单位的代表见证检测全过程，见证内容有检测、服务、廉政等情况，如检测员吃拿卡要，请及时投诉。

- 所有检测仪器设备均经有资质的计量部门的校准并在校准合格的有效期内使用。检测数据为人工记录。见证各方可在现场查看检测数据。如有异议，请及时提出。

- 现场检测结束后，请见证各方认真如实填写《检测工作见证表》，并由现场检测员收回。

- 五、检测结论

- 现场检测过程中，对后锚固件检测结果不符合设计要求的部位，本中心检测员现场电话通知质安站项目监督员，并在半个工作日内开具《工程质量检测情况通知书》通知质安站相关科室及监督员，同时电话通知委托方。

- 在后锚固件检测结束5个工作日或收到中心通知短信，委托方可凭委托单（取报告凭证）到委托处（中心收发组（龙城或吉华））领取该工程的检测报告。

- 六、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 1、检测一室主任：28589686

- 2、检测一室统计员：28589693

- 3、检测一室结构组：28589582

- 4、中心收发组（龙城）：28589511

- 5、中心收发组（吉华）：28589721

- 6、投诉电话：28589690