深圳市龙岗区

建设工程质量检测中心

基桩钻芯检测

工作交底书

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号质检大厦

基桩钻芯检测工作交底书

为了提高基桩钻芯检测的工作质量和效率，本中心将本着“公正、科学、高效、创新”的质量方针服务于建筑市场。现就贵单位工地拟开展的基桩钻芯检测作如下交底，请贵单位依此交底做好现场准备工作，并监督检查本中心的检测质量与服务质量。

- 一、现场准备

检测开始前，请委托方按如下要求做好准备工作：

    - 桩位：应破除受检桩的桩顶浮浆至设计标高，不具备破除条件的应在检测时告知检测员浮浆厚度。

    - 工作面：以桩为中心，平整不少于2米×4米的检测工作面。对位于已开挖的基坑及边坡侧壁的受检桩，应提前在桩位临空侧搭设满足检测工作面要求且稳固的钢管脚手架。

    - 电源：部分型号钻机需在受检桩附近配置220V交流电源。

    - 水源：通水至检测桩旁边。

    - 场地：要求平整道路，需满足15吨吊车的进出场要求。

    - 起吊机械：现场需准备起吊能力不少于3吨的塔吊、吊车等起吊机械，用于钻机转场吊运。

    - 集装箱：需在基坑外安全妥当的位置提供辅助工人居住的集装箱放置场所，单个集装箱需提供约2.5米×2.5米的场地，并提供集装箱照明等生活用电。

    - 缴费：办理检测委托单，并根据检测工作量提前缴纳检测费用。

    - 低应变、超声波结果：钻芯检测需依据低应变、超声波结果进行选桩，钻芯检测前需进行低应变、超声波检测。

- 二、人员要求

    - 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表与本中心检测员共同核实受检桩位置。

    - 在检测过程中，本中心指派有该检测项目上岗证的专职检测员进行现场检测，同时安排经过培训考核合格的辅助工人驻现场协助检测员开展相关辅助工作。

- 三、检测依据及相关要求

- 《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

- 《深圳市建筑基桩检测规程》（SJG09-2020）

- 广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T15-60-2019）

- 相关要求：

检测开始前，检测员在现场向委托方收集如下资料：

- 4.1桩位图1份，桩位图上需注明桩号，并加盖监理单位及施工单位公章或项目章。

- 4.2地质勘察报告复印件1份，需提供封面、签字页及4-5张受检桩位附近的柱状图。

- 4.3基桩施工设计参数汇总表，由我方提供，施工单位根据施工情况如实填写。

- 4.4准备设计蓝图、设计变更、勘察报告等原件以备查验。

- 4.5检测方案（检测备忘录中未点出具体检测桩号的项目需提供，具体格式如下）。

- 4.6其他所需资料。

检测方案（参考格式）

一、项目概况

简介项目情况，包括项目桩型、桩数、检测依据及检测数量。

二、检测桩号（下表中所列项目可根据桩型等实际情况进行调整）

| 序号 | 桩号 | 桩径 (mm) | 施工桩长 （m） | 施工日期 | 桩顶标高 （m） | 承载力 设计值 （KN） | 设计 持力层 | 设计 砼强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、各单位意见

| 建设单位（章） 项目负责人： 日期： | 监理单位（章） 项目负责人： 日期： | 设计单位（章） 项目负责人： 日期： | 施工单位（章） 项目负责人： 日期： |
| --- | --- | --- | --- |

- 四、检测过程

- 检测现场应在不影响施工的前提下提供芯样摆放区域，周边设置警戒线或护栏，无关人员不得入内。

- 检测芯样未经检测员允许不得随意挪动、破坏，不得在芯样上堆放杂物。

- 对于界面钻芯桩，应提前截去桩顶以上的界面管，并清理、疏通。

- 现场钻芯检测结束后，请见证各方认真如实填写《检测工作见证表》，由现场检测员收回。

五、检测结论

- 检测结束后7个工作日内，对检测过程发现的不满足规范或设计要求的桩，本中心检测员电话通知质安站项目监督员，并在半个工作日内开具《工程质量检测情况通知书》通知质安站相关科室及监督员，同时电话通知委托方。委托方应及时与该工程监督员联系，做出处理意见。

- 在现场检测结束10个工作日或收到中心通知短信，委托方可凭委托单（取报告凭证）到委托处（中心收发组（龙城或吉华））领取该工程的检测报告。

- 六、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 检测二室主任：28589609

- 检测二室统计员：28589599

- 检测二室钻芯组：28589778

- 中心收发组（龙城）：28589511

- 中心收发组（吉华）：28589721

- 投诉电话：28589690