深圳市龙岗区

建设工程质量检测中心

土壤中氡浓度检测

工作交底书

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号质检大厦

土壤中氡浓度检测工作交底书

为了提高民用建筑工程土壤中氡浓度检测工作的质量和效率，我中心将本着公正、科学、高效、创新的质量方针服务于建筑市场。现就项目委托的土壤中氡浓度检测作如下交底，请相关单位据此做好现场准备工作，并监督检查我们的检测与服务质量。

- 现场准备

- 委托单位提供相关图纸及地质资料。

- 检测场地应未隐蔽。

- 3、检测现场提供220V电源并保证能方便地连接到检测部位；

- 4、其它特殊准备要求，由我方检测员通过电话、微信交底，必要时也可去现场交底。

- 5、检测人员收到检测委托单后当天与委托人联系检测，对现场具备检测条件的，委托方宜当日或提前一日约定检测时间，以便检测人员安排工作。对于尚未办理委托的重大或应急工程，委托方可先向本中心提出申请，检测中心确认后检测人员与申请方联系进场检测，委托方应于项目检测完成前及时补办委托手续。

二、人员要求

- 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表与本中心检测员共同核实待检部位。

- 在检测过程中，本中心指派有该检测项目上岗证的专职检测员进行现场检测。

三、检测依据及相关规定

- 1、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

- 2、相关规定

- 2.1测试时间宜在8：00-18：00之间，现场测试工作不应在雨天进行，如遇雨天，应在雨后24h后进行。

- 2.2土壤中氡测量仪器，需在野外作业，对温、湿度环境备件要求较高。确定工作条件：温度-10～40℃；相对湿度≤90%。

- 2.3确认测量区域范围与工程地质勘察范围相同。在工程地质勘察范围内布点，以间距10m作网格，各网格点即为测试点，当遇较大石块时，可偏离±2m，但布点数不少于16个；检测点必须覆盖基础工程范围。

五、检测过程

- 检测过程中，请监理单位（或建设单位）、施工单位的代表见证检测全过程，见证内容有检测、服务、廉政等情况，如检测员吃拿卡要，请及时投诉。

- 所有检测仪器设备均经有资质的计量部门的校准并在校准合格的有效期内使用。见证各方可在现场监督检测,如有异议，请及时提出。

- 现场采样或检测结束后，请见证各方认真如实填写《检测工作见证表》，并由现场检测员收回。

六、检测结论

- 采样完成后3个工作日内，对室内环境检测结果不符合标准要求的样本，本中心检测员电话通知质安站项目监督员，并在半个工作日内开具《工程质量检测情况通知书》通知质安站相关科室及监督员，同时电话通知委托方。

- 在采样完成后7个工作日或收到中心通知短信，委托方可凭委托单（取报告凭证）到委托处（中心收发组（龙城或吉华））领取该工程的检测报告。

七、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 检测一室主任：28589686

- 检测一室统计员：28589693

- 检测一室室内环境组：28589586

- 中心收发组（龙城）：28589511

- 中心收发组（吉华）：28589721

- 投诉电话：28589690